Obsah:

- Identifikační údaje

- Základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz

- Kapacitní bilance prostorů

- Použité podklady

- Věcné a časové vazby na okolní výstavbu a související investice

- Termíny zahájení a dokončení stavby, lhůta výstavby

- Zkušební provoz, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení, kolaudaci a užívání stavby

- Charakteristika území stavby

- Urbanistické, architektonické a stavebně - technické řešení stavby

- Technické a konstrukční řešení objektu

1. Identifikační údaje

  - Identifikační údaje stavby:

Název stavby:		Stavební úpravy ZŠ Dolní Loučky – třída předškoláků 28 dětí

Místo stavby:		k.ú. Dolní Loučky, parc.č. 207/1, č.p. 207

Kraj:			Jihomoravský

  - Identifikační údaje investora:

Stavebník:			Obec Dolní Loučky, IČ: 00294241, Dolní Loučky 208, 594 55

  - Identifikační údaje dodavatele stavby:

Realizace bude provedena dodavatelsky. Za správnost technického provedení a vedení stavby včetně stavebního deníku odpovídá dodavatelská organizace.

  - Identifikační údaje zhotovitele dokumentace:

Zodpovědný projektant:	Ing. František Brázda

Projektant stavební části:	Ondřej Brychta

Stupeň PD:		PD pro realizaci stavby

Datum zpracování:		únor 2015

2. Základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz

Jedná se o stavební úpravy ve stávajícím objektu základní školy v Dolních Loučkách. Budova je ve vlastnictví stavebníka.

Základním záměrem stavebníka je získání prostor pro děti předškolního věku. Pro tento účel byly vybrány prostory nevyužívané školní družiny a dříve plánované lékařské ordinace, které jsou v budově základní školy v Dolních Loučkách. Plánovanými stavebními úpravami se získají vyhovující prostory pro plánovaný účel využití.

Stavebními úpravami dojde ke komplexní změně dispozice prostor. Tímto bude získána denní místnost, ložnice pro odpolední klidový režim, nové sociální zázemí nejen pro žáky, ale i pro personál. Dále se nově vytvoří úklidová místnost a přípravna jídel.

Rozhodnutím o umístění třídy pro děti předškolního věku dojde zároveň i k jejich postupné adaptaci na prostředí základní školy.

3. Kapacitní bilance prostorů

Užitná plocha prostoru před úpravami:        	   194,21 m2

Užitná plocha prostoru po úpravách:                     193,47 m2

4. Použité podklady

- provedené sondy a průzkumy

- návrh stavebníka

- zaměření stávající dispozice

5. Věcné a časové vazby stavby na okolní výstavbu a související investice

Realizace stavby není časově vázána na okolní výstavbu a její realizace nepředpokládá související investice.

6. Termíny zahájení a dokončení stavby, lhůta výstavby

Předpokládaný termín zahájení stavby:		06/2015

Předpokládaný termín dokončení stavby:	08/2015

Předpokládaná lhůta výstavby:			cca 3 měsíce

Termíny zahájení a dokončení stavby jsou vázány zabezpečením dostatečných finančních prostředků pro celkovou realizaci stavby.

7. Zkušební provoz, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení, kolaudaci a užívání stavby

Stavba nepředpokládá a nevyžaduje zkušební provoz ani předčasné užívání stavby a uvádění jejich částí do provozu.

8. Charakteristika území stavby

  - Zhodnocení polohy a stavu staveniště:

Prostory dotčené stavebními úpravami se nacházejí ve stávající budově základní školy v Dolních Loučkách.

  - Příprava pro výstavbu:

Pro zajištění realizace stavby není nutné provést žádnou speciální přípravu.

9. Urbanistické, architektonické a stavebně - technické řešení stavby

9.1 Zdůvodnění urbanistického, architektonického a stavebně - technického řešení stavby

Dispoziční řešení dotčených prostor je přizpůsobeno charakteru budoucího využití.

Vstup do dotčené části budovy je přes hlavní vchod a chodby základní školy. Upravovaný prostor třídy předškoláků je oddělený novou vstupní prosklenou stěnou z plastových profilů. Hlavní komunikační páteří je chodba, ze které je možný vstup do všech místností – denní místnost funkčně rozdělena na hrací část a jídelní část se stolky a židlemi (je využívána i jako pracovna), samostatná ložnice slouží k odpočinku dětí po obědě (propojena s denní místností), přípravna jídel, úklidová místnost a sociální zázemí (děti + personál).

9.2 Řešení dopravy, napojení na dopravní systém

Přístup k objektu zůstává stávající beze změn.

9.3 Úpravy ploch a prostranství

Není předmětem řešení.

9.4 Péče o životní prostředí

Realizovaná stavba v žádném případě negativně neovlivní životní prostředí této lokality.

10. Technické a konstrukční řešení objektu

10.1 Bourací práce

Bourací práce budou probíhat ručně s použitím ručního a elektrického nářadí.

Bourací práce se týká následujícího:

- dělící zděné příčky dle výkresové části PD

- demontáž vstupní dřevěné stěny

- vybourání ocelové zárubně z chodby do místnosti školní družiny

- demontáž ocelového zábradlí na galerii

- vybourání otvorů pro osazení nových otvorových prvků (ocelová zárubeň s dveřmi a plastové fixní okno z chodby do denní místnosti)

- odstranění stávajícího PVC z podlahy na galerii a v bufetu

- vybourání část podlahy v chodbě, která nově bude tvořit část ložnice (demontáž teracových dlaždic)

- demontáž podhledu z minerálních kazet

Všechna stavební suť vzniklá při demolici objektu bude naložena a odvezena na skládky určené k ukládání požadovaných druhů odpadů (sutí).

Při veškerých demoličních pracích se budou dodržovat bezpečnostní předpisy předepsané pro demoliční práce, za které bude zodpovědná odborná stavební dodavatelská firma.

Při bouracích prací je nutno důsledně ochránit stávající podlahu z PVC ve všech dotčených místnostech a vlysovou podlahu v tělocvičně.

10.2 Svislé nosné konstrukce

Zůstávají stávající beze změn.

10.3 Svislé dělící konstrukce

Nová stěna dělící nově vznikající prostory a stávající tělocvičnu bude mít nosnou konstrukci z dřevěných KVH hranolů 80/140 mm (průmyslová kvalita). Ze strany tělocvičny bude stěna opláštěná laminem tl. 18 mm v barvě bílé. Z druhé strany bude stěna opláštěná SDK deskami tl. 15 mm. Mezi toto opláštění bude vložena akustická izolace (min. λD=0,037 Wm-1K-1) v celkové tloušťce 180 mm.

Ostatní nové dělící příčky jsou navrženy jako SDK konstrukce s použitím ocelových profilů CW 100 a UW 100. Oboustranné opláštění příček bude provedeno SDK deskami tl. 15 mm. V místnostech se zvýšenou vzdušnou vlhkostí (přípravna jídel, úklidová místnost, wc personál, umývárna a WC děti) budou použity impregnované SDK desky tl. 15 mm. Mezi toto opláštění bude vložena akustická izolace (min. λD=0,037 Wm-1K-1) v celkové tloušťce 80 mm (v nové SDK příčce v ložnici bude tloušťka akustické izolace 100 mm).

10.4 Vodorovné nosné konstrukce

Zůstávají stávající beze změn.

10.5 Konstrukce pro překonávání výškových úrovní

Zůstávají stávající beze změn.

10.6 Podlahové konstrukce

Stávající teraco dlažba ve vstupu a chodbě, která se zachová, bude zbroušena tak, aby se eliminovali drobné nerovnosti mezi jednotlivými dlaždicemi.

V denní místnosti a ložnici bude zachováno stávající PVC, doplnění podlahové krytiny po vybouraných příčkách a v plochách rozšiřující ložnice bude provedeno novým PVC v barevném provedení co nejblíže stávajícímu PVC. Pod nové PVC proběhne srovnání podkladu broušením.

V přípravně jídel, úklidové místnosti, WC personál a umývárně a WC dětí bude nově realizována podlaha z protiskluzového PVC, pod které proběhne srovnání podkladu broušením. PVC bude pomocí soklové lišty vytaženo na stěnu do výšky 100 mm. U stěn, na kterých je keramický obklad bude tento navazovat na PVC soklík.

10.7 Výplně otvorů

Stávající okna z plastových profilů zůstávají stávající beze změn.

Interiérové dveře jsou řešeny jako typové do ocelových zárubní (nátěr RAL 7040) včetně doplňků (závěsy, kování). Povrchová úprava dveřních křídel bude CPL v barevném provedení RAL 7035. Dveře z chodby do denní místnosti a z chodby do umývárny a WC dětí budou ze 2/3 prosklené čirým bezpečnostním sklem, ostatní dveře budou plné hladké.

Nová vstupní stěna a okno z chodby do denní místnosti budou z 5-ti komorových plastových profilů stavební hloubky 70 mm v barvě oboustranně RAL 7040. Zasklení obou výrobků bude provedeno čirým bezpečnostním izolačním dvojsklem (koeficient prostupu tepla zasklení U = 1,1 W/m2K). Tvar a členění prvků je patrné z výpisu prvků z plastu.

10.8 Povrchové úpravy

Nové vápenné štukové omítky (velikost zrna 0,7 mm) budou provedeny na nových zazdívkách, na zapravovaných drážkách po nových rozvodech ZTI a elektro a na plochách určených při samotné realizaci stavby.

V přípravně jídel, úklidové místnosti, WC personálu a umyvárně a WC dětí bude na stěnách proveden obklad z keramických obkladaček o rozměru 200 x 200 mm s vícebarevným kladením.

Veškeré plochy stěn a stropů budou ukončeny malířskou úpravou dle druhu povrchu (omítka, SDK).

10.9 Podhledy

Ve všech upravovaných místnostech v 1. patře a ve vyznačených prostorách v přízemí bude proveden nový SDK podhled za použití ocelových CD a UD profilů a SDK desek tl. 15 mm. V místnostech se zvýšenou vzdušnou vlhkostí (přípravna jídel, úklidová místnost, WC personál, umývárna a WC děti) budou použity impregnované SDK desky tl. 15 mm.

V denní místnosti bude na části stropu (viz výkresová část) proveden podhled z akustických minerálních kazet.

10.10 Vnitřní rozvody ZTI

Nové rozvody ZTI i jejich napojení je řešeno v samostatné části dokumentace – Zdravotechnika.

10.11 Vnitřní elektroinstalace

Nové rozvody elektro i jejich napojení je řešeno v samostatné části dokumentace – Elektroinstalace a slaboproud.

Nejpozději před uvedením prostor do provozu musí být předložena revizní zpráva elektroinstalace.

10.12 Vytápění

Způsob vytápění, rozvody i otopná tělesa zůstávají stávající beze změn.

10.13 Příprava teplé vody

Příprava TV je zajištěna stávajícím způsobem.

10.14 Osvětlení

Hlavní místnosti jsou dostatečně osvětleny přímým denním světlem, jehož přístup je zajištěn okenními otvory v obvodových konstrukcích objektu. V místnostech bez přístupu nebo nedostatku denního světle bude zřízeno v dostatečné míře umělé osvětlení.

V denní místnosti bude umělé osvětlení provedeno dle vypracovaného výpočtu umělého osvětlení s požadovanou hodnotou min. 300 lx.

10.15 Odvětrání

Hlavní místnosti (denní místnost, ložnice, umývárna a WC děti) jsou větrány přirozeně okny v obvodových konstrukcích objektu. Zbývající místnosti (přípravna jídel, úklidová místnost, WC personál), které nemají možnost přirozeného větrání, jsou odvětrávány pomocí jednoduchého VZT potrubí vyvedeného nad plochu střechy objektu. Do VZT potrubí je osazeny axiální ventilátory Elektrodesign TDM 100 s max. průtokem 110 m3/hod..

10.16 Venkovní hrací plocha

K zábavám a hrám venku bude využívána velká zahrada s houpačkami, tabulemi na kreslení, dřevěným domkem, nízkými kladinami a pískovištěm u budovy MŠ, která je v těsném sousedství budovy ZŠ, kde třída předškoláků bude. Děti budou rovněž využívat areál multifunkčního hřiště u ZŠ.

10.17 Přípravna jídel

Nově vzniklá přípravna jídel sloužící k přípravě dopoledních a odpoledních svačin. Rovněž se zde bude umývat a skladovat používané nádobí.

Pro tuto činnost je v přípravně umístěna kuchyňská linka s úložnými prostory, dřezem, elektrický sporák s vestavěnou troubou a lednička.

Na obědy budou děti hromadně docházet do stávající školní jídelny.

10.18 Přípojky inženýrských sítí

Veškeré přípojky inženýrských sítí nebudou stavebními úpravami dotčeny a zůstanou stávající beze změn.